- CAHIER DES CHARGES

- Réhabilitation d'une cale communale de mise à l'eau

Commune : Le Vanneau-Irleau (79270)			      Localisation : Pont des Essarts

- Objectifs de l'aménagement :

La réhabilitation de la cale consiste en une réfection du passage roulant permettant une mise à l'eau par tous les temps et en toute saison ; tout en recréant une pente conforme pour la mise à l'eau.

- Propositions d'aménagement :

Renforcer la surface du revêtement de la cale par la mise en place d'un mélange terre/pierre, réalisé sur site avec la terre de décapage, sur une hauteur de 20 cm, une largeur de 4 mètres et une longueur de 11 mètres (voir description complémentaire en annexe).

- Période :

Les travaux devront être réalisés avant la période hivernale pour éviter de dégrader le site. Les travaux devront être finis le mercredi 31 octobre 2012.

- Préconisations générales :

- Les travaux s’effectueront dans un environnement sensible et touristique, ils ne devront en aucun cas dégrader l'environnement immédiat (pelouse, talus, arbres, aménagements du port).

- Les berges de part et d'autre de la cale ne seront pas touchées.

- A la fin des travaux, tous les matériaux inemployés (pierres) seront enlevés. Le restant de terre sera régalé sur le site en accord avec les services techniques de la commune.

- Les travaux étant réalisés à proximité d'un cours d'eau, aucun produit toxique (herbicide, huile, carburant…) ne doit être employé ou porter atteinte au milieu.

- Tout entretien des machines devra être évité sur le site.

- Le pied de cale doit rigoureusement respecter l'ancien et ne doit en aucun cas empiéter sur le lit du cours d'eau.

- Le parc et la commune seront avertis de la date de l'opération.

- Devis :

- Le devis comprendra :

- Le re-profilage de la pente et des talus ;

- Le décapage en surface ;

- La réalisation du mélange terre/pierre avec la terre locale et la fourniture de pierre (20/80) en grave calcaire ;

- Recharge du pied de cale (berge érodée) ;

- La mise en place du mélange en respectant la pente ;

- Pour la couverture végétale temporaire, le semis avec un ray gras sera utilisé en attendant l'installation des plantes locales ;

- Le nettoyage du chantier.