CONVENTION DE GESTION COORDONNEE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES DE LA CISSE ET DE SES AFFLUENTS

Protocole expérimental – Saison 2014 - 2015

syndicat mixte du bassin de la Cisse et de ses affluents

4, rue du Bailli

41 190 Herbault

02 54 46 25 78 – smbcisse@orange.fr

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse et ses Affluents, 4, rue du Bailli à HERBAULT (41 190) représenté par son Président, Jean Louis SLOVAK, dénommé SMB Cisse dans la présente convention,

d’une part ;

Et

Mme. / Mr. ………………………………………………… propriétaire de l’ouvrage / Moulin de  ………………………………………………. situé sur la commune de …………………………………………..,

d’autre part ;

PREAMBULE

La Cisse et ses Affluents principaux (Cisse landaise, Cissereau, Ruisseau de Mesland & Remberge) comptent 41 ouvrages de retenue mobiles (20 sur la Cisse, 7 vannages sur la Cisse landaise, 7 vannages sur le ruisseau de Mesland, 4 sur la Remberge, 1 sur le Cissereau et 2 sur le Ruisseau des Fontaines) auxquels viennent s’ajouter les nombreux seuils artificiels (radiers de pont, seuils non mobiles, …).

La gestion actuelle de ces ouvrages est réalisée sans aucune coordination globale (gestion individuelle des propriétaires) & et de façon ponctuelle en réaction à des brusques montées d’eau (ouverture sur de courtes périodes en cas de montée des eaux) même si certains propriétaires de vannages entretiennent des contacts lors de l’ouverture de vannes sur certains tronçons (Remberge, Cisse moyenne).

Cette relative absence d’organisation de l’ouverture des vannages sur la Cisse et ses affluents ainsi que le caractère ponctuel et non généralisé de ces ouvertures (uniquement en période de brusque montée des eaux) induisent de manière plus ou moins forte les phénomènes suivants :

- L’accentuation des risques de débordement  pouvant générer des inondations  sur certains tronçons en l’absence de manipulation des vannes (absence du propriétaire) ou ouverture trop brutale en période de crue (accentuation de l’onde de crue sur les tronçons avals) ;

- L’accentuation des phénomènes de dépôts sédimentaires en amont des ouvrages non manœuvrés régulièrement (ou sur des périodes trop courtes pour favoriser le transit sédimentaire), provoquant ainsi le colmatage des fonds et l’accroissement du colmatage algal (algues filamenteuses, nénuphars, …) ;

- L’accentuation des phénomènes de cloisonnements piscicoles rendant difficile la migration de certaines espèces, voir impossible pour certaines d’entre-elles ;

- L’accentuation des phénomènes d’eutrophisation en amont des ouvrages non manœuvrés régulièrement (réchauffement de l’eau, diminution de l’oxygène dissous dans l’eau, augmentation de l’évapotranspiration) ;

Les arrêtés de classement des cours d’eau au titre de l’article L 214-17 du code de l’environnement publié au journal officiel le 22 juillet 2012 définissent les cours d’eau sur lesquels la migration piscicole & le transit sédimentaire devront être assurés (cours d’eau en liste 2) et ceux sur lesquels, aucun nouveau barrage ne pourra être construit (cours d’eau en liste 1).

Classements des cours d’eau du bassin de la Cisse

| Cours d’eau | Liste 1 | Liste 2 |
| --- | --- | --- |
| La Cisse et ses affluents depuis sa source jusqu’à Chouzy-sur-Cisse |  |  |
| La Cisse et ses affluents depuis Chouzy-sur-Cisse jusqu’à sa confluence avec la Loire |  |  |
| La Sixtre et ses affluents depuis sa source jusqu’à sa confluence avec la Cisse |  |  |
| La Cisse landaise et ses affluents depuis sa source jusqu’à sa confluence avec la Cisse |  |  |
| Le Cissereau et ses affluents depuis sa source jusqu’à sa confluence avec la Cisse |  |  |
| Le Ruisseau de Mesland et ses affluents depuis sa source jusqu’à sa confluence avec la Cisse |  |  |
| La remberge et ses affluents depuis sa source jusqu’à sa confluence avec la Cisse |  |  |

Le Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse et de ses affluents souhaite accompagner les réflexions menées dans le cadre de l’élaboration du Contrat territorial n°2 en matière d’aménagement des ouvrages hydrauliques en proposant un protocole expérimental d’ouverture coordonnée  de l’ensemble des vannages hydrauliques de la Cisse et de ses affluents.

ARTICLE N°1 : 		Objet de la présente convention

L’objet de la présente convention de gestion des ouvrages de retenue mobiles est de définir les conditions de gestion coordonnée des ouvrages (ouvertures & fermeture) dans le cadre du protocole expérimental d’ouverture coordonnées des ouvrages de retenue mobiles – saison 2014/2015.

ARTICLE N°2 : 		Ouvrages concernés

Les ouvrages concernés par la présente convention de gestion coordonnée des ouvrages mobiles concernent l’ensemble des ouvrages mobiles installés sur la Cisse et ses affluents (vannages, clapets & batardeaux mobiles). Les seuils fixes ou ouvrages non mobiles ne sont pas concernés.

La liste et le mode de gestion pour la saison 2014/2015 sont présentés dans l’annexe 1 de la présente convention. Ces modalités de gestion pourront être révisées en concertation avec le SMB Cisse et les propriétaires concernés pendant la phase expérimentale (2014 – 2018) après constatation de difficultés ou effets contradictoires avec les objectifs définis ci-après.

ARTICLE N°3 : 		Objectifs de la convention de gestion coordonnée des ouvrages

La gestion coordonnée des ouvrages hydrauliques de la Cisse et de ses Affluents consiste à ouvrir entièrement ou partiellement les ouvrages hydrauliques mobiles de manière coordonnée. Cette ouverture vise les objectifs suivants :

- Faciliter un auto-curage naturel des rivières concernées permettant ainsi un décolmatage du lit mineur & une amélioration de la qualité des eaux (oxygénation, réduction des températures en amont des ouvrages, réduction de l’envasement) ;

- Faciliter le transit sédimentaire des matières fines bloquées en amont des ouvrages et circulant naturellement dans les cours d’eau pendant les périodes hivernales ;

- Faciliter la circulation des espèces piscicoles migratrices entre les tronçons segmentés par les ouvrages, notamment anguilles et brochets pour la Cisse et truites pour la Cisse landaise et la Remberge facilitant ainsi le mélange des populations présentes & l’accès aux zones de frayères et de nourrissage ;

- Réduire les risques de crues et d’embâcles en organisant l’ouverture coordonnée des ouvrages et en augmentant les capacités de transit hydraulique par l’abaissement de la lame d’eau durablement en période hivernale ;

- Organiser une gestion cohérente et concertée des ouvrages hydrauliques mobiles de la Cisse et de ses Affluents en fonction des débits, des caractéristiques de chaque ouvrage et de leur position à l’échelle du bassin hydrographique ;

- Faciliter et affiner la proposition de mesures correctives d’aménagement des ouvrages classés en liste 2 en appréhendant la rivière dans son fonctionnement naturel

ARTICLE N°4 : 		Modalités de gestion coordonnée des ouvrages hydrauliques

La gestion coordonnée des ouvrages hydrauliques mobiles s’appuie sur 3 principes :

- Un principe de « période hivernale » pendant laquelle le dispositif d’ouverture coordonnée des ouvrages hydrauliques est mis en place ;

- Un principe de « seuil de débit d’ouverture » permettant le déclenchement du dispositif d’ouverture coordonnée des ouvrages hydrauliques mobiles dans des conditions hydrauliques optimales ;

- Un principe de « seuil de débit de fermeture » permettant le déclenchement du dispositif de fermeture coordonnée des ouvrages hydrauliques mobiles dans des conditions hydrauliques d’étiages ;

Ces 3 principes sont présentés dans les paragraphes ci-dessous :

4.1 		Période d’ouverture et seuils de débit déclencheurs (ouverture et fermeture)

Considérant que les différents points positifs de l’ouverture généralisée des vannages exposés ci-dessus sont optimaux lors des hauts débits (effets de « chasse » des sédiments, diminution des effets de seuils des ouvrages pour le passage piscicole et réduction des risques d’inondation) et sur une période prolongée, il est proposé que l’ouverture généralisée des ouvrages sur la période hivernale soit basée sur l’atteinte d’un seuil déclencheur d’ouverture (débit seuil « ouverture »).

Le tableau présenté en annexe 2 retrace la moyenne hebdomadaire des débits moyens journaliers sur la station hydrométrique de la Cisse à Nazelles-Negron [période 1999 à 2013], seule station de débit automatique en fonctionnement sur le Bassin de la Cisse.

Considérant selon le tableau de l’annexe 2 que le débit moyen interannuel sur la période 1999 – 2013  est de 2,48 m3/seconde et que les débits efficaces [pour le transport sédimentaire, la migration piscicole et la gestion préventive des crues] se déclenchent à 1,5 fois le débit moyen [soit 3,72 m3/seconde], il est proposé de définir les deux éléments suivants pour l’ouverture hivernale coordonnée de l’ensemble des ouvrages hydrauliques de la Cisse et de ses affluents :

Débit moyen hebdomadaire de déclenchement

Le déclenchement de l’ouverture coordonnée des ouvrages hydrauliques de la Cisse et de ses affluents sera déclenché lorsque le débit journalier instantané à Nazelles-Négron dépasse 3,72 m3/seconde pendant 7 jours consécutifs.

Période d’ouverture hivernale

Compte tenu de l’occurrence de la valeur moyenne hebdomadaire des « débits efficaces » [3,72 m3/seconde] inscrit dans le tableau ci-dessus, il est proposé que l’ouverture coordonnée (après dépassement pendant au moins 7 jours consécutifs) soit mise en œuvre sur la période du 1er décembre [semaine 49] au 1er mars [semaine 10].

L’ouverture coordonnée des vannages sera levée si les débits journaliers instantanés passent sous le seuil des « débits moyens » [2,48 m3/seconde] pendant au moins 10 jours consécutifs sans toutefois d’obligation de fermeture pendant cette période.

Schéma décisionnel de déclenchement

Période entre le

1er décembre et le 1er mars

OUI

NON

Débits journaliers instantanés > 3,72 m3/s. pendant 7 jours consécutifs

OUI

Ouverture coordonnée des vannages

Débits instantanés < 2,48 m3/s pendant 10 jours consécutifs

NON

NON

OUI

Pas d’ouverture coordonnée des vannages

Débits instantanés supérieurs à 3,72 m3/s. pendant au moins 7 jours consécutifs sur la période du 1er décembre au 1er mars = Ouverture coordonnée des vannages

Débits instantanés inférieurs à 2,48 m3/s. pendant au moins 10 jours consécutifs sur la période du 1er décembre au 1 mars ou période du 1er mars au 30 novembre = Gestion non coordonnée des vannages (fermeture possible)

Données journalières débimètriques http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K4853000&procedure=qjm&annee=2014

4.2	Modalités d’ouverture coordonnées des ouvrages hydrauliques mobiles de la Cisse et de ses affluents

Sur la période du 1er décembre [semaine 49] au 1er mars [semaine 10], après une période de débits instantanés journaliers supérieurs à 3,72 m3/seconde sur la Cisse à Nazelles-Négron pendant au moins 7 jours consécutifs, les vannages de la Cisse et de ses affluents seront relevés (ouvert) selon les modalités suivantes :

- D’aval en amont selon la coordination présentée ci-dessous afin d’éviter les accumulations de dépôts ;

- De manière progressive (par tranche de 50 cm / vanne) afin d’éviter les arrivées d’eau brutales en aval ;

L’ouverture coordonnée se terminera à la fin de la période ci-dessus [semaine 10].

Les agents du SMB Cisse informeront les propriétaires d’ouvrages hydrauliques du déclenchement de l’ouverture coordonnée des vannages (dépassement du débit de déclenchement) et se tiendront à disposition de ceux-ci pour d’éventuels manœuvre de vannes (en cas d’incapacité ou d’absence).

L’ouverture coordonnée des vannages se fera dés le lendemain du déclenchement du dispositif d’ouverture (information de la date d’ouverture par le SMB Cisse via téléphone, SMS ou Mail auprès des propriétaires & des mairies) selon la répartition suivante :

|  | Cisse | Remberge | Ruis. Mesland | Cissereau | Ruis. Fontaines | Cisse landaise |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jour 1 | Vannages n°1 à 5 |  |  |  |  |  |
| Jour 2 | Vannages n°6 à 10 | Vannages n°1 à 4 | Vannages n° 1 à 4 |  |  |  |
| Jour 3 | Vannages n° 11 à 15 |  | Vannages n° 5 à 7 | Vannage n°1 |  |  |
| Jour 4 | Vannages n° 16 à 20 |  |  |  |  | Vannages n°1 à 3 |
| Jour 5 |  |  |  |  | Vannages n° 1 à 2 | Vannages n°4 à 7 |

L’ouverture se fera en suivant l’ordre croissant des numéros de vannages afin d’assurer le meilleur « tirant d’eau » depuis l’aval vers l’amont. Chaque propriétaire ayant ouvert ses vannes informera le propriétaire suivant pour qu’il puisse lui-même ouvrir ses vannes.

Afin de palier à l’absence ou l’incapacité des propriétaires d’ouvrage à manœuvrer ces vannes, chaque propriétaire proposera plusieurs contacts possibles locaux susceptibles d’intervenir pour la manœuvre des vannes.

4.3	Modalités de fermeture coordonnée des ouvrages hydrauliques mobiles de la Cisse et de ses affluents

La fermeture coordonnée des vannages interviendra à la fin de la période d’ouverture hivernale [semaine 11] (information de la date de fermeture par le SMB Cisse via téléphone, SMS ou Mail auprès des propriétaires & des mairies après le dépassement du seuil) selon la répartition suivante :

Fermeture progressive

|  | Cisse | Remberge | Ruis. Mesland | Cissereau | Ruis. Fontaines | Cisse landaise |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jour 1 |  |  |  |  | Vannages n° 2 à 1 | Vannages n°7 à 4 |
| Jour 2 | Vannages n°20 à 16 | Vannages n°4 à 1 | Vannages n° 7 à 5 |  |  | Vannages n°3 à 1 |
| Jour 3 | Vannages 15 à 11 |  | Vannages n° 4 à 1 | Vannage n°1 |  |  |
| Jour 4 | Vannages n°10 à 6 |  |  |  |  |  |
| Jour 5 | Vannages n° 5 à 1 |  |  |  |  |  |

En cas de dépassement en dessous du « seuil de débit moyen » pendant 10 jours consécutifs durant la période hivernale, le SMB Cisse informera les propriétaires du dépassement du seuil de fermeture et de la possibilité pour ceux-ci de procéder à la fermeture coordonnée de leurs vannes.

Remarque : La fermeture des vannages pendant la période hivernale reste toutefois optionnelle, même en cas de passage sous le « seuil de fermeture » pendant 10 jours consécutifs (possibilité pour le propriétaire de laisser ouvert jusqu’à la fin de la période hivernale).

ARTICLE N°5 : 		Suivi des débits

Le suivi des débits & leur influence sur le déclenchement des dispositifs d’ouverture et/ou de fermeture coordonnés se fera à partir de la station hydrologique de Nazelles-Negron (http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/K4853000&procedure=qjm&annee=2014). Il sera assuré par le SMB Cisse.

Le SMB Cisse assurera l’information des propriétaires d’ouvrages concernés, les communes et organismes (police de l’eau) du déclenchement des seuils de débits d’ouverture et de fermeture par téléphone, SMS & mail.

ARTICLE N°6 : 		Pratique de la pêche

La manœuvre des ouvrages mobiles décrite dans la présente convention n’impactera pas la règlementation de la pêche.

ARTICLE N°7 : 		Suivi & évaluation

Afin de mesurer les objectifs du système d’ouverture coordonnée des vannages de la Cisse et d’adapter le dispositif aux différentes contraintes locales, le SMB Cisse prévoit la mise en place d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs qui seront valorisés chaque année :

7.1		Indicateurs de transport sédimentaire

Il s’agit ici de mesurer l’incidence de l’ouverture coordonnée des vannages de la Cisse et de ses affluents pendant une longue période sur le transport des sédiments (éléments fins particulièrement).

Les mesures seront réalisées par les agents du SMB Cisse selon les modalités suivantes :

- 5 Relevés bathymétriques (hauteur de dépôts sédimentaires) en amont & en aval d’ouvrages hydrauliques impactant pour le transport sédimentaire à déterminer : 1 tronçon « Cisse landaise », 1 tronçon « Cisse moyenne », 1 tronçon « Cisse ligérienne », 1 tronçon « Ruisseau de Mesland » et 1 tronçon « Remberge » ;

- Les relevés seront réalisés 2 fois par an : un relevé avant l’ouverture coordonnée (état initial) + un relevé avant la fin de la fermeture coordonnée (état après ouverture) ;

- Les relevés (transepts transversaux) seront réalisés sur plusieurs distances par rapport au vannage impactant (zone de remoue dans le bief amont et zone de dissipation en aval) ;

Ces relevés seront éventuellement complétés par la mise en place d’indicateurs dans les zones de dépôt naturel hors ouvrages impactant (Cisse ligérienne).

7.2		Indicateurs de migration piscicole

Il s’agit ici de mesurer l’évolution des peuplements piscicoles par pêches électriques, permettant notamment d’évaluer l’incidence de l’ouverture coordonnée des vannages sur l’amélioration des capacités migratoires de certaines espèces (anguilles, brochets, truites).

Le SMB Cisse s’appuiera sur les points de contrôle piscicoles effectués dans le cadre du suivi hydro-biologique DCE réalisé par l’ONEMA 41/37, l’Agence de l’eau Loire Bretagne & les fédérations de pêche 41/37.

Le cas échéant, sur des tronçons particuliers, le comité de pilotage de l’opération « Ouvrages hydrauliques & continuité écologique » mis en place par le SMB Cisse proposera l’ajout de point de contrôle « migration piscicole » par pêches électriques complémentaires.

7.3		Indicateurs de qualité de l’eau

Il s’agit ici de mesurer l’incidence de l’ouverture coordonnée des vannages sur les paramètres physico-chimiques des cours d’eau concernés : Température de l’eau, turbidité, Saturation en Oxygène, taux d’oxygène dissous …

Le SMB Cisse s’appuiera sur les prélèvements effectués dans le cadre du réseau de suivi de la qualité des eaux superficielles en place sur le bassin (1 point de contrôle sur la Cisse landaise, 5 points de contrôle sur la Cisse).

Le cas échéant, sur des tronçons particuliers, le comité de pilotage de l’opération « Ouvrages hydrauliques & continuité écologique » mis en place par le SMB Cisse proposera l’ajout de point de contrôle « physico-chimiques » par prélèvements complémentaires.

L’ensemble de ces indicateurs de suivi feront l’objet d’une restitution auprès du comité de pilotage et des propriétaires d’ouvrage & communes concernés.

ARTICLE N°8 : 		Mise en œuvre, suivi et communication

Le présent protocole expérimental sera mis en place sur une période de 3 ans (2014/2015 à 2016/2017) sous la responsabilité du comité de pilotage « Ouvrages hydrauliques & continuité piscicole » animé par le SMB Cisse (4, rue du Bailli à HERBAULT).

Afin d’assurer la meilleure compréhension possible par les propriétaires d’ouvrages hydrauliques, les usagers impactés par la baisse des niveaux d’eau (agriculteurs, pêcheurs, communes, …), 1 réunion publique sera organisée chaque année (octobre-novembre) afin d’organiser l’ouverture coordonnée, de restituer les éléments de suivi & de recueillir les observations & difficultés dans la mise en œuvre du présent protocole.

Il sera proposé chaque année à chaque propriétaire de vannage volontaire une convention d’ouverture coordonnée des vannages de la Cisse et de ses affluents incluant le respect des dispositions présentées ci-dessus.

La semaine précédent chaque période d’ouverture des vannages, un article dans la presse locale de chaque département, informera du déclenchement du présent protocole avec la liste des ouvrages volontaires concernés.

Des panneaux explicatifs d’information seront disposés en amont de chaque ouvrage (ponts) afin d’informer le public sur les objectifs & les modalités de mise en œuvre du présent protocole.

Un comité de pilotage spécifique regroupant les administrations de chaque département en charge des problématiques de l’eau, les représentants du SMB Cisse, les fédérations de pêches & l’association de défense des moulins à eau 41 & 37 sera réuni au moins deux fois par an.

ARTICLE N°9 : 		Durée de la présente convention

La présente convention est établie pour une période d’un an renouvelable selon l’évolution des modalités de mises en œuvre du dispositif.

Fait à  …………………………..…………, Le …………………………………..….

Jean Louis SLOVAK,				Mme./Mr. …………….……………, Propriétaire de l’ouvrage /

Président SMB Cisse				du Moulin  de ………………………………..

Annexe 1 : Liste des ouvrages concernés par le dispositif de gestion coordonnée des ouvrages hydrauliques mobiles – Saison 2014/2015

| NOM DU VANNAGE | COURS D'EAU | COMMUNE | N° POSITION D'AVAL EN AMONT | NB. DE VANNES | GESTION 2014 / 2015 | ORDRE OUVERTURE | ORDRE FERMETURE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moulin Tresneau | CISSE | NOIZAY | 1 | 3 | Ouverture totale | JOUR J + 1 | JOUR J + 5 |
| Moulin Goubert | CISSE | NOIZAY | 2 | 3 | Ouverture totale |  |  |
| Moulin de Moque-souris | CISSE | NAZELLES-NEGRON | 3 | 4 | Ouverture totale |  |  |
| Moulin de Meuves | CISSE | ONZAIN | 4 | 1 | Ouverture totale |  |  |
| Vannes de la Scierie | BRAS SCIERIE | CHOUZY-SUR-CISSE | 5 | 2 | Ouverture totale |  |  |
| Moulin du Prieuré | BRAS SCIERIE | CHOUZY-SUR-CISSE | 6 | 2 | Ouverture totale | JOUR J + 2 | JOUR J + 4 |
| Clapet du Bourg | BRAS SCIERIE | CHOUZY-SUR-CISSE | 7 | 1 | Ouverture totale |  |  |
| Moulin neuf | CISSE | CHOUZY-SUR-CISSE | 8 | 4 | Ouverture vanne aval en phase test (ouvrage de répartition) |  |  |
| Moulin de Chéry | CISSE | CHOUZY-SUR-CISSE | 9 | 3 | Ouverture vanne centrale en phase test (risques inondations canal usinier) |  |  |
| Moulin Jouan | CISSE | COULANGES | 10 | 3 | Ouverture totale (Vannes + Retrait batardeau central) |  |  |
| Clapet de Rocon | CISSE | COULANGES | 11 | 1 | Ouverture totale | JOUR J + 3 | JOUR J + 3 |
| Moulin de la Dejimberie | CISSE | CHAMBON-SUR-CISSE | 12 | 6 | Ouverture 3 vannes aval en phase test (maintien alimentation mini. canal usinier) |  |  |
| Moulin de Bury | CISSE | MOLINEUF | 13 | 6 | Ouverture 2 vannes aval en phase test (maintien alimentation bras Rinceaux) |  |  |
| Moulin des Charmes | CISSE | MOLINEUF | 14 | 3 | Ouverture 2 vannes aval en phase test (maintien alimentation bras décharge) |  |  |
| Moulin d'Orchaise | CISSE | ORCHAISE | 15 | 5 | Ouverture totale (ouvrage mauvais état) |  |  |
| Moulin d'Andillon | CISSE | MOLINEUF | 16 | 5 | Ouverture totale | JOUR J + 4 | JOUR J + 2 |
| Moulin de Champigny | CISSE | SAINT-LUBIN | 17 | 4 | Ouverture totale |  |  |
| Moulin Coutant | CISSE | SAINT-LUBIN | 18 | 5 | Ouverture totale |  |  |
| Moulin Vasseau | CISSE | SAINT-SULPICE | 19 | 4 | Ouverture 3 vannes amont |  |  |
| Moulin de Varennes | CISSE | SAINT-BOHAIRE | 20 | 4 | Ouverture 3 vannes décharge |  |  |
| Vannage Château de fourchette | REMBERGE | POCE-SUR-CISSE | 1 | 2 | Ouverture totale | JOUR J + 2 | JOUR J + 2 |
| Vannage Château de Pocé | REMBERGE | POCE-SUR-CISSE | 2 | 2 | Ouverture partielle des deux vannes (maintien alimentation bief château) |  |  |
| Moulin pont Chalet | REMBERGE | SAINT-OUEN-LES-V. | 3 | 3 | Ouverture vanne centrale en phase test |  |  |
| Vannage du Bourg de Saint-Ouen | REMBERGE | SAINT-OUEN-LES-V. | 4 | 4 | Ouverture vanne usinière + ouverture 1 vanne décharge |  |  |
| Moulin de Limeray | RUI. DE MESLAND | LIMERAY | 1 | 2 | Ouverture totale | JOUR J + 2 | JOUR J + 3 |
| Moulin de Lée | RUI. DE MESLAND | CANGEY | 2 | 3 | Ouverture totale (vannes de décharge + vanne usinière) |  |  |
| Moulin de Pasnel | RUI. DE MESLAND | MONTEAUX | 3 | 3 | Ouverture vanne amont + vanne bras de décharge (maintien plan d'eau ) |  |  |
| Vannage du Château | RUI. DE MESLAND | MONTEAUX | 4 | 1 | Ouverture totale |  |  |
| Vannage du Bourg | RUI. DE MESLAND | MONTEAUX | 5 | 6 | Ouverture automatique en lien avec le vannage du château | JOUR J + 3 | JOUR J + 2 |
| Moulin de Mesland | RUI. DE MESLAND | MESLAND | 6 | 2 | Ouverture totale |  |  |
| Clapet du Bourg de Mesland | RUI. DE MESLAND | MESLAND | 7 | 1 | Ouverture totale |  |  |
| Moulin du Bourg | CISSEREAU | ONZAIN | 1 | 1 | Ouverture totale en phase test (maintien alimentation douves château) | JOUR J + 2 | JOUR J + 2 |
| Château des Logis | RUI. FONTAINES | SAINT-BOHAIRE | 1 | 3 | Ouverture totale vanne décharge amont | JOUR J + 5 | JOUR J + 1 |
| Moulin de la Fontaine | RUI. FONTAINES | SAINT-BOHAIRE | 2 | 1 | Retrait batardeau |  |  |
| Moulin de Sudon | CISSE LANDAISE | SAINT-BOHAIRE | 1 | 1 | Ouverture totale | JOUR J + 4 | JOUR J + 2 |
| Moulin de Montigny | CISSE LANDAISE | LA-CHAPELLE-V. | 2 | 1 | Ouverture totale vanne usinière |  |  |
| Moulin Chêneau | CISSE LANDAISE | LANDES-LE-GAULOIS | 3 | 1 | Ouverture totale |  |  |
| Vannes domaine de Moulin | CISSE LANDAISE | LANDES-LE-GAULOIS | 4 | 2 | Ouverture totale | JOUR J + 5 | JOUR J + 1 |
| Batardeau bourges aval | CISSE LANDAISE | LANDES-LE-GAULOIS | 5 | 1 | Ouverture totale |  |  |
| Moulin Cholet | CISSE LANDAISE | LANDES-LE-GAULOIS | 6 | 2 | Ouverture totale |  |  |
| Vannes du bourg de Landes | CISSE LANDAISE | LANDES-LE-GAULOIS | 7 | 1 | Ouverture totale |  |  |

Annexe 2 : Débits Moyens Hebdomadaires sur la Cisse à Nazelles Negron (période 1999 – 2013)

|  | semaines | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mois | Janvier |  |  |  |  | Février |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  |  | Mai |  |  |  | Juin |  |  |  |
| Années | 1999 | 7,1 | 4,5 | 8,1 | 4,5 | 3,7 | 4,9 | 3,6 | 7,3 | 5,5 | 10 | 4,7 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 3,4 | 5,8 | 4,9 | 2,6 | 2,9 | 3 | 3,2 | 2,9 | 2,4 | 1,8 | 1,3 | 1,5 |
|  | 2000 | 9,5 | 4,6 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 5,9 | 10 | 7,5 | 7 | 7,4 | 3,8 | 3,3 | 4,4 | 3,7 | 3,2 | 4,7 | 5,3 | 7,2 | 4,2 | 4,1 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 1,9 | 1,6 |
|  | 2001 | 8,3 | 13,7 | 5,3 | 7,9 | 11,4 | 9,2 | 10,3 | 4,3 | 4 | 4,9 | 14 | 21,1 | 15,2 | 10,4 | 7,8 | 5,3 | 5,4 | 12,6 | 11,4 | 4,3 | 3,9 | 3,1 | 3 | 3 | 3,2 | 2,8 |
|  | 2002 | 8,2 | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 3,8 | 2,9 | 4,3 | 13,2 | 5,8 | 6,7 | 3,2 | 7,8 | 4,2 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 3,2 | 3,2 | 2,3 | 2,1 |
|  | 2003 | 16,9 | 4,5 | 4,4 | 7,9 | 8,8 | 9,2 | 4 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,1 | 3 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2 | 2,3 | 1,8 | 1,9 | 1,4 | 1 | 1,4 |
|  | 2004 | 3,8 | 9,8 | 16,6 | 7,8 | 5,3 | 3,2 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 3 | 3,7 | 2,9 | 2,6 | 3 | 2,7 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 1,9 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
|  | 2005 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 3,8 | 2 | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,4 |
|  | 2006 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1 | 1 | 0,9 | 1,4 | 1,9 | 1,5 | 6,1 | 2 | 1,9 | 3,5 | 2 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
|  | 2007 | 2,3 | 2,2 | 1,7 | 1,5 | 1,1 | 2,8 | 5,6 | 1,9 | 6,8 | 5,1 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1 | 0,8 | 1 | 1,4 | 1 |
|  | 2008 | 7 | 6,4 | 6,7 | 2,3 | 3,7 | 6,1 | 2,2 | 1,9 | 2 | 1,9 | 3,2 | 2,8 | 3,1 | 2,3 | 2,4 | 2,8 | 3 | 2 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 4,5 | 2,2 | 1,4 | 1,2 | 1 |
|  | 2009 | 1 | 0,8 | 2,1 | 8,5 | 2,9 | 4,4 | 3,2 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 12,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 9 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 0,9 | 2,4 | 2,7 | 1,5 | 0,8 |
|  | 2010 | 3,7 | 1,6 | 2,9 | 2 | 2,1 | 2,3 | 1,6 | 1,7 | 5,2 | 2,1 | 1,7 | 1,7 | 2,6 | 2,6 | 2 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,6 |
|  | 2011 | 2,5 | 4,7 | 3 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 2,4 | 2,3 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,5 |
|  | 2012 | 6,9 | 2,4 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1,1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 0,8 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 3,1 | 1,2 |
|  | 2013 | 4,9 | 4,8 | 3,8 | 8 | 13,2 | 9,4 | 9,3 | 4,1 | 3,4 | 3,4 | 6,4 | 4,8 | 3,5 | 3,1 | 9,9 | 4,2 | 2,9 | 3 | 2,7 | 2,4 | 3,9 | 2,8 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 1,7 |
|  |  | 5,7 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 3,9 | 3,7 | 4 | 4,3 | 4 | 3,5 | 2,8 | 3 | 3,1 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,2 |

|  | semaines | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mois | Juillet |  |  |  |  | Août |  |  |  | Septembre |  |  |  | Octobre |  |  |  |  | Novembre |  |  |  | Décembre |  |  |  |
| Années | 1999 | 1,4 | 1,7 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 3,5 | 3,1 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 6,6 | 4,1 | 2,2 | 2,4 | 1,9 | 3,1 | 8,5 | 9,2 | 19,5 |
|  | 2000 | 1,5 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1 | 1,3 | 1,2 | NC | NC | NC | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,9 | 2,5 | 5,6 | 4,8 | 5,1 | 10,1 | 10,7 | 6,5 | 9,2 | 7 |
|  | 2001 | 2,6 | 3,3 | 5,7 | 4,2 | 3,1 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 3,3 | 3,5 | 2,8 | 4,6 | 3,2 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 2,3 |
|  | 2002 | 1,2 | 1 | 1,2 | 1 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 2 | 2,6 | 2,8 | 6,1 | 2,8 | 5,7 | 4,2 | 2,7 | 3,5 | 9 |
|  | 2003 | 1,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 5,1 | 2,6 | 2,3 | 4,7 |
|  | 2004 | 0,6 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 1 | 1,2 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,8 | 2,4 |
|  | 2005 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | 2006 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1 | 0,8 | 2,4 | 1,8 | 0,9 | 0,9 |
|  | 2007 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 2,1 | 1,4 | 7,7 | 4,4 | 1,5 | 1,2 |
|  | 2008 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,7 | 1,9 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 2,5 | 1,8 | 1,9 | 1,4 |
|  | 2009 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 2,5 | 2,8 |
|  | 2010 | 0,5 | 1,6 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 1 | 0,7 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,6 | 2,2 | 1,3 | 1,5 | 5,3 | 4,8 | 7,2 | 5,2 | 4,9 |
|  | 2011 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 3,1 | 6,2 | 2,2 |
|  | 2012 | 0,7 | 1 | 1,6 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 6,2 | 7,4 | 2,9 | 3 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 3,7 | 3,7 | 7,6 | 10,2 |
|  | 2013 | 1,4 | 1 | 0,7 | 1,1 | 1 | 1,1 | 1 | 0,9 | 1 | 0,8 | 1,1 | 1 | 0,9 | 1 | 0,8 | 1,4 | 1,1 | 2 | 8,2 | 4,6 | 2,5 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 6,2 |
|  |  | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2 | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 2,6 | 2,6 | 3,3 | 3,8 | 5 |

Période d’ouverture coordonnée des vannages

7,1	Moyenne débits hebdomadaires au-dessus du seuil de déclenchement « ouverture coordonnée »

1,2	Moyenne débits hebdomadaires en-dessous du seuil de déclenchement « fermeture coordonnée »

La liste 1 concerne les cours d'eau sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique.

La liste 2 vise les cours d'eau qui nécessitent des actions de restauration de la continuité écologique (sédiments et poissons). Tout ouvrage faisant obstacle doit être géré, entretenu et équipé dans un délai de cinq ans. Cette mise en conformité doit se faire selon les règles définies par les services de l'Etat, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant.